| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全云实验系统-计算节点 | - 功能要求 - 利用虚拟化技术实现硬件资源的虚拟化，提供容器和KVM多种虚拟化技术支持，将计算、存储、内存资源虚拟化； - 采集和存储待分析的数据集并能够支持数据至管理节点的实时传输； - 支持内置资源动态调配机制，支持虚拟机的动态挂载； - 支持每个虚拟机配置对应实验所需要的实验环境，包含操作系统环境、实验配套工具等，通过WEB浏览器页面的形式进行实验操作； - 支持闲置资源的释放，能够实时动态释放断开连接的虚拟机所占用的资源； - 支持队列处理，如过瞬时大量请求，可自动启动排队访问机制； - 计算节点之间网络互联互通，可通过统一资源调度策略在每台计算节点上孵化出多个区域网络，并保证同一区域网络下每台虚拟机之间网络互通。 - ▲支持与现有系统管理节点平滑对接。 - 硬件要求 - 标准2U机架式双路服务器； - 主机：采用Intel Chipset C621A芯片组，支持两颗Intel Xeon可扩展处理器(Ice Lake系列CPU)； - 处理器：≥2*Intel XEON Silver 4310 12C/24T 2.1GHz 18M 120W ，支持Intel VT-x，Intel VT-D； - 内存：≥128GB/DDR4；支持3200MHz ECC DDR4内存； - 硬盘：≥4TB SSD；支持前置8个3.5/2.5”热插拔硬盘，可内置2个2.5寸系统盘，支持NVME； - 阵列控制器：≥1GB高速缓存，RAID 级别：0、1、5、6、10、50 和 60； - 接口：≥2个千兆网口，≥1个1000Base-T管理网口，≥2个USB3.0口，为减少网络延迟，集成的双口千兆网卡必须支持负载均衡、故障恢复和边带支持特性； - 扩展槽：≥4* PCI-E 4.0 x16、≥2* PCI-E 4.0 x8、≥1* PCI-E 4.0 M.2插槽、≥2*PCI-E 4.0 x8 NVME插槽； - 安全性：支持电源管理、风扇调速、温控开关、硬盘故障 LED报警等功能；同时具备高级内存容错功能和多网卡冗余技术；支持远程管理，能提供远程管理和远程诊断、维护，具备多项故障指示功能。 - 配置安装导轨。 | 台 | 4 |
| 2 | 网络安全云实验系统-用户授权许可 | 1、单用户授权，可以自动识别用户角色，无需在登录时选择，用户角色权限系统已明确分配。 2、系统支持多用户同时并发实验环境进行学习。 | 套 | 100 |
| 3 | 网络安全云实验系统-系统安全课程及实验资源包 | 1、系统安全课程及实验资源包实验总个数不少于130个，课程须包含但不限于以下内容： - Windows Server 2016配置与管理 - Linux系统基础 - Linux系统服务与配置 - Windows系统数据安全分析 - Linux系统数据安全分析 - 主机系统安全评测 2、资源包含实验操作所需的实验文档及配套的母本资源，能够指导用户独立完成网络安全实验。 | 套 | 1 |
| 4 | 网络安全云实验系统-数据库安全课程及实验资源包 | 1、数据库安全课程及实验资源包实验总个数不少于100个，课程须包含但不限于以下内容： - MongoDB的搭建与使用 - SQL Server 2008数据库配置与管理 - MySQL8数据库配置与管理 - 数据库原理与应用技术 - 数据库安全日志分析 - 数据库安全评估 2、资源包含实验操作所需的实验文档及配套的环境资源，能够指导用户独立完成课程实验。 | 套 | 1 |
| 5 | 网络安全云实验系统-数据安全课程及实验资源包 | 1、数据安全课程及实验资源包实验总个数不少于60个，课程须包含但不限于以下内容： - 信息隐藏技术与应用 - 电子数据取证 - 电子数据鉴定 2、资源包含实验操作所需的实验文档及配套的实验资源，能够指导用户独立完成网络安全实验。 | 套 | 1 |
| 6 | 网络安全云实验系统-应用编程课程及实验资源包 | 1、应用编程课程及实验资源包实验总个数不少于80个，课程须包含但不限于以下内容： - PHP编程基础 - PHP应用系统搭建及安全 - PHP代码审计 - HTML5编程基础 2、资源包含实验操作所需的实验文档及配套的环境资源，能够指导用户独立完成课程实验。 | 套 | 1 |
| 7 | 网络安全云实验系统-网络安全课程及实验资源包 | 1、网络安全课程及实验资源包实验总个数不少于190个，课程须包含但不限于以下内容： - 网络搭建与配置 - Iptables防火墙配置与应用 - Wireshark应用基础 - 网络入侵检测与防御 - 网络安全攻防技术 - 蜜罐蜜网技术 2、资源包含实验操作所需的实验文档及配套的环境资源，能够指导用户独立完成课程实验。 | 套 | 1 |
| 8 | 网络安全云实验系统-密码学课程及实验资源包 | 1、密码学课程及实验资源包实验总个数不少于110个，课程须包含但不限于以下内容： - 密码学算法 - 密码学应用 - 密码学分析 - 密码学测评 2、资源包含实验操作所需的实验文档及配套的母本资源，能够指导用户独立完成密码学安全实验。 | 套 | 1 |
| 9 | 网络安全云实验系统-移动安全课程及实验资源包 | 1、移动安全课程及实验资源包实验总个数不少于60个，课程须包含但不限于以下内容： - Android系统安全基础 - 移动系统安全分析 - Android应用逆向分析 - Android漏洞与加固 2、资源包含实验操作所需的实验文档及配套的环境资源，能够指导用户独立完成课程实验。 | 套 | 1 |
| 10 | 可视化密码算法设计系统 | - ★系统内置经典密码学算法案例，支持对系统内置算法进行编辑修订，在内置算法的基础上进行算法设计(为证明此功能的真实性，必须提供演示视频)； - 支持积木式密码算法拆解互动教学模式，可以将算法拆解进行设计和教学，并支持将拆解的算法进行积木式搭建； - ★支持可视化密码学算法设计，系统内置标准的算法设计标识，可以实现拖拽的形式进行算法设计(为证明此功能的真实性，必须提供演示视频)； - 支持密码学算法设计的加载项，控制算法调试面板，支持密码学算法调试面板的前置显示和隐藏； - ★支持运行算法功能，系统自动计算该环节下的算法设计结果(为证明此功能的真实性，必须提供演示视频)； - 支持算法调试面板的错误信息提示，当算法运行出现异常，及时提示相关的错误信息； - 支持算法设计的跟踪功能支持跟踪数据抽取设置功能； - 支持算法运行结果的数据类型的隐藏和显示。 | 套 | 1 |
| 11 | 65寸辅助显示器 | 1、65寸显示器，全时AI，超薄全面屏，内存≥2+16G 2、指定位置挂墙或吊装 | 台 | 4 |
| 12 | 电源时序器 | - 受控通道数不少于8路 - 最大输入电流不小于30A - 单路最大输出电流不小于16A - 每一路功率不小于3000W - 具有数字显示电压表 - 可支持设备同时联机使用不少于8台 | 台 | 1 |
| 13 | 低音音箱 | - 频率响应(外置分频)：42Hz-2KHz（±3dB） - 频率响应(内置分频)：42Hz-150Hz（±3dB） - 灵敏度（1W@1M）：98dB - 功率：持续700W，节目1400W，峰值2800W - 最大声压级：132dB - 额定阻抗：8Ω - 低音单元：15”（101.6mm音圈） - 输入端口：2×Speakon - HPF输出端口：1×Speakon - 分频方式：内置/外置切换开关 - 分频点：120Hz | 台 | 4 |
| 14 | 低音功放 | - 立体声功率8Ω：1000W - 立体声功率4Ω：1350W - 桥接模式8Ω：2700W - 频率响应(1 W)：20Hz - 20kHz, +0/-1dB - 总谐波失真 (THD)：< 0.5%, 20 Hz - 20 kHz - 互调失真(IMD)： ≤ 0.35% - 转换速率：>10V/us - 电压增益：36dB - 阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz： > 200 - 信噪比：> 100 dB - 串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz） - 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V - 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） | 台 | 2 |
| 15 | 实验室智能窗户场景 | 1、定制电动窗帘，全遮光中厚卷帘（含房间内所有窗户） 2、定制窗户场景边框，厚度≥4cm，主材铝塑板，尺寸以现场窗户为准，营造实验室氛围，提供设计效果图 3、现场所有窗户维修改造，增加电动控制功能，可智能管理。 | 套 | 1 |
| 16 | 实验室场景氛围智能渲染 | 1、提供全套氛围灯具，满足上课、竞赛、红蓝对抗等不同场景的现场灯具需求； 2、需跟实验室现有音视频系统兼容，声光电同步智能管理； 3、根据现场勘察，出具实验室整体灯光设计效果图。 | 套 | 1 |
| 17 | 中央控制主机 | - 控制系统主机 - ≥2GB SDRAM - ≥8GB闪存 - 嵌入式多核CPU处理器 - 支持iPhone，iPad和Android设备控制应用程序 - 计算机应用程序及基于Web的控制界面 - 模块化编程架构 - ≥8个IR/串口 - ≥3个COM串口，其中1个支持RS-232/422/485 - ≥8个I/O输入输出接口 - ≥8个继电器 - 带有控制总线和以太网控制端口 - 支持监控和日程调度软件平台 - 企业级网络安全性和身份验证 - SNMP V3远程IT管理支持 - 原生BACnet/IP支持 - 可以通过软件，Web浏览器或云服务进行配置和上传中控程序 - 支持IPv6 - ▲可以定制场景模式，具有功能预设场景联动功能，教学模式、报告模式、会议模式、研讨模式、视频会议模式等应用模式，可以进行一键切换应用模式，并开始和关闭大屏设备，便于节能、便捷应用； - ▲支持音视频推送应用，便于各类重要、紧急会议场景的渲染，大屏设备在关机的状态下，亦可在校外通过手机APP(或小程序)把会议的主题内容（音频和视频，最多同时支持≥30路信号预设推送）通过手机推送到大屏画面，实验室内大屏、音频、灯光、空调、物联设备等联动自动开启，播放完毕后自动关闭，高效支撑各类紧急活动的召开、灵活应用，支持中标后功能测试；（投标文件中提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） - 提供基于WiFi/5G/4G手机APP（微信小程序）设备管理，包含设备远程管理，大屏播放内容的远程手动及定时播控、手动及定时任务的建立等功能，便于设备的管理、故障推送和应用；（投标文件中提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） - ▲系统具有智能探测识别功能，当在无人的状态下，大屏、音频等设备可以自动进入节能模式或关闭，管理员的手机可以显示信息，同时可以调取实验室的视频内容，便于节能、管理；（投标文件中提供经第三方权威检测机构（即具有CNAS或CMA认证的）出具的检测报告或白皮书或彩页或手册等材料并加盖公章） | 台 | 1 |
| 18 | 串口扩展模块 | - 紧凑、经济高效的有线以太网I/O模块 - 提供两个双向RS-232 COM端口，具有硬件和软件握手功能 - 通过Crestron Toolbox软件或Web浏览器安装程序设置 - 支持TLS 1.2，本地身份验证和SSL安全协议 - PoE(以太网供电)网络供电 - 可安装表面或DIN导轨 - 可用的机架安装和杆式安装选项 | 台 | 1 |
| 19 | 物联控制模块 | - 8通道电源开关控制 - 8个电压驱动的隔离数字输入接口 - 支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 - 内置强切输入端口 - 总线通信 - 通过前面板或软件进行设置 - 具备可编程功能 - 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 6 |
| 20 | 移动场景控制终端 （平板） | - 屏幕尺寸：≥10吋； - 分辨率：≥2160 x 1620； - 网络类型：WIFI； - 存储容量：≥64GB； - 内置场景无线控制软件，便捷易用。 | 台 | 1 |
| 21 | UPS主机 | - UPS容量为10kVA，单进单出制式，纯在线双变换式产品，采IGBT整流技术及用最新的全数字DSP控制技术； - ▲输入指标：应满足输入电源电压：兼容380Vac，电压输入范围：220-380Vac；输入电源频率：40Hz~70Hz；输入功率因数：≥0.99； - 输出指标：应满足额定电压：兼容220/230/240Vac，额定频率：50Hz 或者60 Hz，频率精度：±0.5%，电压波形失真度：≤3％ ，负载波峰因数：≥3:1 - 过载能力应能满足：105%~110% 30分钟，110%~130% 5分钟，130%负载时，10秒钟。 - ▲UPS采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用UPS直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失﹑提高了转换效率。（投标需说明技术方法和第三方证明文件，提供证明材料加盖公章） - ▲UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率。（投标需说明技术方法和第三方证明文件，提供证明材料加盖公章） - UPS不间断电源需要通过泰尔认证和节能认证，提供复印件并加盖公章。 - ▲UPS具有同系列抗震报告，提供复印件并加盖公章。 - 投标产品应具有“全国质量稳定合格产品证书”，提供复印件加盖公章； - 设备厂商应在江苏设立有分公司，具备备品备件库，响应及时，提供分公司营业执照证明加盖公章。 | 台 | 1 |
| 22 | 蓄电池 | 1、满足8400w功率供电＞3.5小时 2、不少于48节。 | 组 | 1 |
| 23 | 电池柜 | 满足现场电池安装，与服务器分离放置，提高安全性，包含直流柜安装 | 套 | 3 |
| 24 | 交换机 | - 交换容量≥432G； - 包转发率≥87Mpps； - 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52； | 台 | 1 |
| 25 | 5G CPE | - 网络支持 : 5G/4G - 运营商 :三网通 - 无线协议: Wi-Fi6 - 天线: 内置天线 - 是否需插卡 :插卡 - 有线传输率:千兆端口 | 台 | 1 |
| 26 | 5G数据卡 | - 不少于2000G/月纯数据流量 - 包含三年服务 | 个 | 1 |
| 27 | 地插点位 | - 定制地插（网络、电源，声音视频） - 根据甲方需求，满足现场系统应用 - 不少于24个点位 | 套 | 1 |
| 28 | 机柜 | - 尺寸：宽度600mm，深度1000mm，高度42U； - 前门：网门材质，带锁，可拆卸； - 后门：全金属材质，散热网孔设计，带锁，可拆卸； - 侧板：速装卸侧板，全金属材质。 | 台 | 1 |
| 29 | 实验室场景地台 | - 定制异形地台，木龙骨结构，厚度≥10cm - 敷设复合地板 - 配备灯光，整体场景联动 - ▲提供设计效果图 | 套 |  |
| 30 | 集成及服务 | - ▲提供3年技术现场支持服务（提供重要活动的现场技术保障服务，甲方在活动前通知，乙方须提前一天到达现场进行检修、调试工作，并于活动当天派员驻场技术维护） - 所有系统设备安装、集成、调试等（含线缆辅材） - 后期各类扩展教学系统等接口预留和现场对接。 | 项 | 1 |
| 31 | 垃圾清运费 | 现场所有垃圾清运 | 项 | 1 |